COME  RIPARARE  UN  TOP  DI  MARMO  ROVINATO

Ovvero Come evitare l’intervento di un marmista  o di un levigatore per riparare efficacemente taluni danni al vostro top utilizzando un unico prodotto

FILAMARBLERESTORER

Aprite la confezione e un efficiente set  accompagnato da un semplice lavoro vi permetterà di riavere un top come nuovo.

1)RIPRISTINO DA MACCHIE Spesso ci si ritrova con un top con macchie antiestetiche dovute a prodotti anticalcare ,aceto,limone,bibite gassate, maionese… che non si riescono  a rimuovere.

-Se la macchia si presenta come bianca,ruvida e opaca

Occorre :

a)  Bagnare la superficie con poca acqua e strofinare circolarmente per 1 minuto senza esercitare

pressione con l’apposita spugna  pad giallo  FilaMarble One.

b)  Esercitando con maggiore pressione  passare per alcuni minuti con l’apposita spugna  pad bianco

FilaMarble Two  e poi allo stesso  modo  con l’apposita spugna  il pad blu FilaMarble Three

estendendo leggermente la superficie  di  lavoro.

c) Asciugare con un panno o carta assorbente, se i contorni della macchia sono ancora visibili,

ripetere l’operazione.

- Se la macchia si presenta come uno sbiancamento  o una opacizzazione  e se la superficie del marmo è ancora liscia al tatto si può iniziare direttamente dal punto b)

2)RIPRISTINO DA MACCHIE D’ACQUA E  DI CALCARE

Potete rimuoverle con Formula Marmo  che contemporaneamente pulisce,protegge e ridona

Brillantezza.

Molto semplicemente, agitare il prodotto e versarlo su un panno asciutto e strofinare

immediatamente la superficie; continuare per pochi secondi fino a completa asciugatura.

La superficie al termine vi apparirà liscia e uniforme ma se volete un effetto completo occorre

_ LUCIDATURA

Indossate i guanti,  prontamente presenti in confezione, e dopo aver agitato bene ,versate una

piccola quantità di  LUCIDANTE PER MARMO Fila MarbleShine  aggiungendo qualche goccia

d’acqua per fluidificare la crema. Con la spugna bianca Fila MarbleSponge  passare su tutta la

superficie massaggiando brevemente. Asportare bene i residui con spugna umida e asciugare con

panno morbido .Il marmo ora sarà come nuovo!!!

-  SI PUO’  utilizzare anche FILAKRISTALL per ridare brillantezza effetto cristallo

- Versare il prodotto su un panno e stenderne un velo leggero sulla superficie da recuperare.

Attendere un’ora, usare una comune paglietta fine fino ad ottenere il lucido desiderato

Formula Marmo  potete usarlo periodicamente come manutenzione,

oppure per la PULIZIA QUOTIDIANA  si può utilizzare Fila Cleaner o  il multiuso FilaBrio ,in comodissimo dosatore a spruzzo.