Innanzi tutto , devi coprire i mobili con del NYLON in FOGLI 4X4 e il pavimento con del CARTONE ONDULATO , poi stendi  il NASTRO DI CARTA ADESIVO sui battiscopa sulle placche delle prese e sulle cornici delle porte .
Se il muro presenta delle macchie di muffa usa il FILA SMUFFY, un’ottimo antimuffa che eliminerà le macchie nere sul muro.
Poi stucca  dove ci sono delle crepe  con dello STUCCO IN PASTA PRONTO CON MISCORFERE , stendendolo con una SPATOLA MANICATA , poi una bella passata di CARTA VETRATA FINE su tutte le parete in maniera uniforme soffitto escluso se non è rovinato.Rimuovi la polvere per bene con un panno ,il fondo deve essere asciutto pulito , senza polvere e ben solido E’ anche importante compensare i dislivelli: tappare prima i buchi dei TASSELLI , poi sistemate le crepe con STUCCO PER MURO , cercando di rendere il fondo più liscio possibile.. Se la parete è vecchia o stata pitturata varie volte, oppure è intonacata a base di GESSO o di SCAGLIOLA, occorre stendere con una PENNELLESSA il fissativo BLOCCAMURO diluito 1 lt di prodotto con 3 litri d’acqua, altrimenti questi materiali assorbono troppo intensamente il colore di rivestimento. . Fare asciugare bene , anche 2 gg. Applicare la pittura scelta ( HOBBY COLOR, MONDO NUOVO LAVABILE, LIBELLULA, SUPER PITTURA MURALE,QUARZO, ) con RULLO o un PENNELLO in modo uniforme .
Meglio dipingere con una temperatura ambiente stabile intorno ai 18/20 °C. Correnti, stanze troppo fredde o troppo calde possono contribuire alla formazione di dislivelli sulle superfici dipinte. 
Prima dipingere gli angoli; per questo è consigliabile iniziare dalle finestre. Per i punti piccoli o stretti, negli angoli e per i termosifoni, utilizzare un PENNELLO PER TERMOSIFONI. Verniciare i  termosifoni  prima con UN’ANTIRUGGINE BIANCO e poi con la PITTURA PER TERMOSIFONI all’acqua, colore speciale resistente al caldo, dopo averlo .
Dipingere prima il soffitto e poi le pareti. Per le superfici vaste utilizzare un rullo che è più efficace di un grande pennello. Quando lo appoggiate, non posizionate mai il rullo sui bordi ma sempre verso il centro del secchio. Dipingere le pareti prima in direzione verticalmente, quindi in orizzontale. Successivamente , minimo 8 ore dopo , passare la seconda mano in modo che il colore sia distribuito uniformemente.
I pennelli e i rulli non devono essere lavati sempre nella stessa maniera. Quando non li usate per qualche tempo, avvolgeteli in un foglio per la conservazione di alimenti o con l'alluminio. Il colore sulla parete impiega in media un giorno di tempo per asciugare. In ogni caso osservare le indicazioni del produttore.
	
	
	PITTURE AD EFFETTO 

	
	
	Effetto velatura

Sopra un lavabile bianco , è possibile stendere un strato di colore a velatura con un fratazzo di spugna . 




	
	
	Effetto spugnato

L’effetto spugnato rende meglio con speciali gradazioni di colore. Basta inumidire la spugna nel colore, quindi è possibile spugnare la parete.
Effetto a pennello
Quest’effetto viene bene quando il colore è denso e gelatinoso, come il LUX, il MARRAKESH, METAL, 

	
	
	Effetto tamponato

Scegliere il colore di fondo desiderato. Dopo avere steso il colore di fondo, picchiettare con una leggera pressione utilizzando un tampone . Questa tecnica si adatta molto bene per coprire tutte le pareti della stanza.  


	        Tecnica a Stencil 

         Sono disponibili stampi con diverse fantasie.
         Basta applicare gli stencil al muro, e premerli con decisione sulla parete a tamponare con un pennello 
         intinto nel colore desiderato .

         Suggerimento: prima fate una prova  su un pezzo di carta, così da capire quanto colore è davvero 

         necessario applicare sullo stampo senza  imbrattare il muro!

               
	
	

	
	
	


Attrezzi
Scala

Fogli di nylon 4x4

Cartone ondulato 1 x 20

Pennelli di varie dimensioni

Nastro adesivo di carta 

Rullo

Griglia per rullo

Secchiovuoto  per colore

Tubo telescopico per rullo

Spatola manicata

Materiale necessario
COLORE  HOBBY COLOR ROSSETTI 

SPRAY ANTIMUFFA  FILA SMUFFY

STUCCO PER MURO IN PASTA

CARTA VETRATA

FONDO  ANCORANTE  BLOCCAMURO

COLORE PER TERMOSIFONE  ROSSETTI

ANTIMUFFA BIOSK ROSSETTI O PITTURA LIBELLULA ANTIMUFFA

